| DHT11 온습도 센서 |  |
| --- | --- |
|  |  전압 요구 사항: 3.3V ~ 5.5V  온도 측정 범위: 0°C ~ 50°C - 정확도: ±2°C  습도 측정 범위: 20% ~ 90% RH - 정확도: ±5% RH  출력 신호: 디지털 신호(단일 와이어 통신)  응답 시간: 5초  작동 전류: 최대 2.5mA  사이즈: 15.5mm x 12mm x 5.5mm |

| 아두이노 마이크로 SD카드 모듈 DM109 |  |
| --- | --- |
|  |  전압 요구 사항: 4.5V ~ 5.5V  지원 파일 시스템: FAT16 및 FAT32  인터페이스: SPI (Serial Peripheral Interface)  핀 아웃: - CS (Chip Select): 데이터 선택 핀 - MOSI (Master Out Slave In): 데이터 전송 핀 - MISO (Master In Slave Out): 데이터 수신 핀 - SCK (Serial Clock): SPI 클록 핀  지원 메모리 용량: 최대 2GB (표준 SD), 최대 32GB (microSD HC)  사이즈: 42mm x 24mm |

| SEN0219 적외선 CO2 센서 |  |
| --- | --- |
|  |  측정 범위: 400ppm ~ 5000ppm  전압 요구 사항: 5V  출력 방식: - 아날로그 출력: 0.4V ~ 2.0V (400ppm ~ 5000ppm) - 디지털 PWM 신호 출력  정확도: ±50ppm + 3% (400ppm ~ 5000ppm)  응답 시간: ≤30초 (90% 응답 도달)  작동 온도: 0°C ~ 50°C  전력 소비: <100mW  사이즈: 37mm x 17mm x 8mm  특징: - Gravity 인터페이스 지원 - 예열 시간 약 3분 필요 |

| RTC(Real Time Clock) 모듈(DS1302) |  |
| --- | --- |
|  |  전압 요구 사항: - 작동 전압: 2.0V ~ 5.5V - 백업 배터리 전압: 2.0V ~ 3.5V  시간 정밀도: - ±2ppm(25°C에서) → 월별 약 1분 오차  인터페이스: 3핀 직렬 통신 (RST, DAT, CLK)  데이터 보존: 배터리 백업으로 10년 이상  특징: - 초, 분, 시간, 요일, 날짜, 월, 년도 정보 저장 - Leap Year 자동 보정 - 낮은 전력 소모 -  사이즈: 23mm x 14mm x 5mm |

회로도

전체 코드

#include "DHT.h" #include <SPI.h> #include <SD.h> #include <Wire.h> #include <RTClib.h> #include <avr/wdt.h> #define DHTPIN 3 #define DHTTYPE DHT11 #define CO2_THRESHOLD 1000 // CO2 농도 임계값 #define FILENAME_PREFIX "log_" #define JSON_FORMAT true // JSON 형식 저장 여부 #define BUZZER_PIN 6 #define LED_PIN 7 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); RTC_DS3231 rtc; float lastHumidity = -1; float lastTemperature = -1; float lastCO2 = -1; bool sdInitialized = false; char currentFileName[20]; String tempDataBuffer = ""; // SD 카드 오류 시 임시 저장 데이터 버퍼 void setup() { Serial.begin(9600); dht.begin(); pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT); pinMode(LED_PIN, OUTPUT); if (!rtc.begin()) { Serial.println("RTC not found"); while (1); } rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); if (SD.begin(4)) { sdInitialized = true; Serial.println("SD initialized"); } else { sdInitialized = false; Serial.println("SD failed"); } updateLogFileName(); } void loop() { wdt_reset(); // 워치독 타이머 리셋 // 온습도 및 CO2 데이터 읽기 float humidity = dht.readHumidity(); float temperature = dht.readTemperature(); if (isnan(humidity) ¦¦ isnan(temperature)) { Serial.println("DHT sensor error"); humidity = lastHumidity; // 이전 데이터 사용 temperature = lastTemperature; } else { lastHumidity = humidity; lastTemperature = temperature; } float co2 = readCO2Sensor(); if (co2 == -1) { Serial.println("CO2 sensor error"); co2 = lastCO2; // 이전 데이터 사용 } else { lastCO2 = co2; } // 데이터 검증 및 필터링 if (humidity >= 0 && temperature >= 0 && co2 >= 0) { String dataString = formatData(humidity, temperature, co2); saveData(dataString); checkThreshold(co2); } delay(60000); // 1분 간격 측정 } void saveData(const String& data) { if (sdInitialized) { File dataFile = SD.open(currentFileName, FILE_WRITE); if (dataFile) { dataFile.println(data); dataFile.close(); } else { Serial.println("SD card error, saving to buffer"); tempDataBuffer += data + "\n"; sdInitialized = false; } } else { tempDataBuffer += data + "\n"; } } void updateLogFileName() { DateTime now = rtc.now(); snprintf(currentFileName, sizeof(currentFileName), "%s%02d%02d%02d.txt", FILENAME_PREFIX, now.year() % 100, now.month(), now.day()); } String formatData(float humidity, float temperature, float co2) { if (JSON_FORMAT) { return String("{\"time\":\"") + rtc.now().timestamp() + "\",\"humidity\":" + String(humidity, 1) + ",\"temperature\":" + String(temperature, 1) + ",\"co2\":" + String(co2, 1) + "}"; } else { return String(rtc.now().timestamp()) + "," + String(humidity, 1) + "," + String(temperature, 1) + "," + String(co2, 1); } } void checkThreshold(float co2) { if (co2 > CO2_THRESHOLD) { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); tone(BUZZER_PIN, 1000, 500); Serial.println("CO2 Threshold exceeded!"); } else { digitalWrite(LED_PIN, LOW); noTone(BUZZER_PIN); } } float readCO2Sensor() { // CO2 센서 읽기 로직 (예시용) return random(400, 1200); // 임의 값 반환 }

주요코드

센서 오류 처리

if (isnan(humidity) ¦¦ isnan(temperature)) { humidity = lastHumidity; temperature = lastTemperature; } DHT 센서 오류 처리: - 온도와 습도를 읽지 못하는 경우(NaN 발생), 이전에 읽은 값을 유지하여 시스템의 정상 동작 유지. CO₂ 데이터를 읽지 못하는 경우(-1 발생), 마지막 유효 데이터를 유지.

2. SD 카드 오류 관리 - SD 카드 상태 확인 및 복구: - SD 카드 초기화에 실패하면 데이터를 메모리(버퍼)에 임시 저장. - 카드가 복구되면 버퍼에 저장된 데이터를 기록. if (!sdInitialized) { tempDataBuffer += data + "\n"; } else { File dataFile = SD.open(currentFileName, FILE_WRITE); dataFile.println(data); }

3. 데이터 저장 및 관리 - JSON 데이터 포맷 지원: - 데이터를 JSON 형식으로 구조화하여 저장. - 필요 시 CSV 형식으로 전환 가능. String formatData(float humidity, float temperature, float co2) { return String("{\"time\":\"") + rtc.now().timestamp() + "\",\"humidity\":" + String(humidity, 1) + ",\"temperature\":" + String(temperature, 1) + ",\"co2\":" + String(co2, 1) + "}"; } 날짜 기반 파일 관리: - 매일의 데이터를 log_YYYYMMDD.txt 형식으로 저장하여 관리 용이. snprintf(currentFileName, sizeof(currentFileName), "%s%02d%02d%02d.txt", FILENAME_PREFIX, now.year() % 100, now.month(), now.day()); 4. 전력 효율 및 워치독 타이머  전력 효율: - 저전력 모드를 구현할 수 있는 기반 제공(센서를 필요한 경우에만 활성화).  워치독 타이머: - 8초 간격으로 시스템 상태를 리셋하여 무한 루프나 오류로 인한 시스템 정지 방지. #include <avr/wdt.h> wdt_enable(WDTO_8S); wdt_reset()